HƯỚNG DẪN MỞ PROJECT RISSP TRÊN MÁY MỚI

Tải về từ GitHub → mở Vivado → chạy được ngay. Không cần đóng gói lại IP.

# Bước 1. Chuẩn bị máy (chỉ làm 1 lần)

- Cài Vivado 2024.2 — phải đúng bản 2024.2. Bản khác sẽ đòi nâng cấp IP và số liệu bị lệch.

- Cài Git for Windows (git-scm.com). Cứ bấm Next đến hết.

# Bước 2. Tải project về

- Mở Command Prompt (bấm phím Windows, gõ cmd, Enter).

- Dán lệnh sau rồi Enter:

git clone https://github.com/thanhtruong332/RISSP-Paper-Vivado.git D:\RISSP

- Nếu hiện cửa sổ đăng nhập GitHub → đăng nhập tài khoản thanhtruong332 (repo là private).

- Chờ tải xong (khoảng 70 MB). Toàn bộ project nằm trong D:\RISSP.

Lưu ý: để đúng D:\RISSP (đường dẫn ngắn). Đừng để trong Desktop hay thư mục lồng sâu — Windows lỗi khi đường dẫn quá dài.

Không có Git? Vào trang repo trên trình duyệt → nút Code → Download ZIP → giải nén vào D:\RISSP.

# Bước 3. Mở project và chạy thử ngay

- Vào thư mục D:\RISSP\advance_topic\ → mở thư mục của SoC muốn dùng.

- Bấm đúp file .xpr → Vivado tự mở project, Block Design đã nối sẵn.

- Bên trái bấm Run Simulation → Run Behavioral Simulation.

- Xem kết quả ở cửa sổ Tcl Console phía dưới. Thấy dòng [PASS] là đúng.

| SoC | File cần mở | Bấm Run Simulation sẽ ra |
| --- | --- | --- |
| RISSP | SE-RISSP_AES_ULTRA.xpr | SHA3 → [PASS], PURE 492 |
| RV32I | RV32I_soc_ULTRA.xpr | RSA-2048 → [PASS], PURE 321039 |
| Ibex | Ibex_SoC.xpr | RSA-2048 → [PASS], PURE 320974 |

RSA-2048 mô phỏng khoảng 320 nghìn chu kỳ nên chạy vài phút — cứ chờ, không phải bị treo.

# Bước 4. Đổi sang bài test khác (AES, SHA3...)

Mỗi bài test = 1 file firmware (.coe) + 1 file testbench (.v). Làm 3 bước:

- Nạp firmware: mở Block Design → bấm đúp khối blk_mem_gen_0 → tab Other Options → ô Coe File → chọn file trong D:\RISSP\firmware_testbench\SE-RISSP_FULL\ → OK.

- Sinh lại: chuột phải design_1.bd → Reset Output Products → rồi Generate Output Products. (Bỏ bước Reset thì Vivado vẫn chạy firmware cũ!)

- Chọn testbench: Add Sources → Add or create simulation sources → chọn file testbench → chuột phải file đó → Set as Top → Run Simulation.

Bảng ghép đúng cặp. File .coe ở firmware_testbench\SE-RISSP_FULL\ (dùng chung cả 3 lõi); testbench ở firmware_testbench\<lõi>_FULL\

| Bài test | File .coe | RISSP (SE-RISSP_FULL) | RV32I (RV32I_FULL) | Ibex (Ibex_FULL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AES ECB | aes_ecb | tb_aes_ecb | tb_rv32i_ecb | tb_ibex_ecb |
| AES CBC | aes_cbc | tb_aes_cbc | tb_rv32i_cbc | tb_ibex_cbc |
| AES CFB | aes_cfb | tb_aes_cfb | tb_rv32i_cfb | tb_ibex_cfb |
| AES CTR | aes_ctr | tb_aes_ctr | tb_rv32i_ctr | tb_ibex_ctr |
| SHA3 1 block | sha3 | tb_sha3 | tb_rv32i_sha3 | tb_ibex_sha3 |
| SHA3 4 block | sha3_4 | tb_sha3_4 | tb_rv32i_sha3_4 | tb_ibex_sha3_4 |
| SHA3 16 block | sha3_16 | tb_sha3_16 | tb_rv32i_sha3_16 | tb_ibex_sha3_16 |
| RSA-2048 | rsa2048 | tb_rsa2048 | tb_rv32i_rsa2048 | tb_ibex_rsa2048 |

Số PURE đúng để đối chiếu (chu kỳ):

| Bài test | RISSP | Ibex | RV32I |
| --- | --- | --- | --- |
| AES ECB | 88 | 90 | 93 |
| AES CBC / CFB / CTR | 124 | 126 | 129 |
| SHA3 1 block | 492 | 496 | 500 |
| SHA3 4 block | 1771 | 1907 | 1911 |
| SHA3 16 block | 6871 | 7415 | 7419 |
| RSA-2048 | 320972 | 320974 | 321039 |

Mẹo: nếu số chu kỳ in ra giống hệt lần chạy bài trước → bạn quên bước Reset Output Products, làm lại bước 2.

# Bước 5. Chạy Synthesis / Implementation

- Bên trái bấm Run Implementation (Vivado tự chạy Synthesis trước). Chọn số luồng tuỳ máy → OK.

- Xong thì xem: Report Utilization (LUT/FF), Report Power (Total On-Chip Power), Report Timing Summary (WNS).

Quan trọng với RV32I: lõi RV32I vừa được sửa lỗi SRA (IP revision 2). Số chu kỳ không đổi, nhưng LUT/FF/Power/WNS cũ trong CLAUDE.md là của bản trước → phải chạy lại Implementation cho RV32I_soc_ULTRA và dùng số mới cho paper.

# Lỗi hay gặp

| Gặp gì | Làm gì |
| --- | --- |
| Vivado hỏi "Upgrade project?" | Máy không phải Vivado 2024.2. Bấm Cancel, cài đúng bản 2024.2. |
| Báo lỗi đường dẫn quá dài | Xoá rồi tải lại vào D:\RISSP (đường dẫn ngắn). |
| Số chu kỳ giống bài trước | Quên Reset Output Products. Làm lại Bước 4, mục 2. |
| Báo trùng tên module testbench | Sources → Simulation Sources → chuột phải file testbench cũ → Disable File. |
| Vivado gợi ý "Upgrade IP" | Không cần — mọi IP đã đúng bản. Bỏ qua. |

# Lấy bản mới nhất / lưu thay đổi lên GitHub

- Lấy bản mới: mở cmd trong D:\RISSP rồi gõ git pull

- Đẩy thay đổi lên: git add -A → git commit -m "ghi chu" → git push

Chi tiết đầy đủ hơn: file README.md ở trang repo và RISSP_cORE\CLAUDE.md.